ACC 시스템 개발

ASPICE + ISO 26262 문서 가이드

프로세스별 필수 작성 항목 정리

소규모 프로젝트 (4인 / 1개월) 기준

# 테일러링 요약

본 프로젝트는 SW 개발 프로세스 역량 확보를 목적으로 하며, 아래와 같이 ASPICE 4.0 을 테일러링하여 적용한다.

| 카테고리 | 프로세스ID | 프로세스명 | 적용 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리 | MAN.3 | 프로젝트관리 | 전체적용 |
|  | MAN.5 | 리스크관리 | 경량적용 |
|  | MAN.6 | 측정 | 경량적용 |
| 시스템 | SYS.1 | 요구사항도출 | 전체적용 |
|  | SYS.2 | 시스템요구사항분석 | 전체적용 |
|  | SYS.3 | 시스템아키텍처설계 | 전체적용 |
|  | SYS.4 | 시스템통합테스트 | 부분적용 |
|  | SYS.5 | 시스템자격테스트 | 부분적용 |
| 소프트웨어 | SWE.1 | SW 요구사항분석 | 전체적용 |
|  | SWE.2 | SW 아키텍처설계 | 전체적용 |
|  | SWE.3 | SW 상세설계및구현 | 전체적용 |
|  | SWE.4 | SW 단위검증 | 전체적용 |
|  | SWE.5 | SW 통합테스트 | 전체적용 |
|  | SWE.6 | SW 자격테스트 | 전체적용 |
| 하드웨어 | HW.1 | HW 요구사항분석 | 경량적용 |
|  | HW.2 | HW 설계 | 경량적용 |
|  | HW.3 | HW 검증 | 경량적용 |
|  | HW.4 | HW 통합테스트 | 경량적용 |
| 지원 | SUP.1 | 품질보증 | 전체적용 |
|  | SUP.8 | 형상관리 | 전체적용 |
|  | SUP.9 | 문제해결관리 | 전체적용 |
|  | SUP.10 | 변경요청관리 | 전체적용 |
| 밸리데이션 | VAL.1 | 밸리데이션 | 부분적용 |

Part 1: 관리 프로세스 (MAN)

MAN.3 — 프로젝트 관리 (Project Management)

산출물: 프로젝트 관리 계획서 (Project Management Plan)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 2 (안전 관리) 연계

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 범위 | ACC 시스템의 개발 범위, 목표 차량/플랫폼, 기능 경계 정의 |
| WBS / 일정 | 4주 일정에 맞춘 Work Breakdown Structure, 마일스톤 (SRR, PDR, CDR, 검증완료) |
| 역할/책임 | 4명의 R&R 매트릭스 (시스템 담당, SW 담당, HW 담당, 안전/품질 담당) |
| 리소스 계획 | 도구(DOORS/Polarion, MATLAB, 컴파일러, HIL 장비), 환경, 예산 |
| 위험 관리 | 기술적/일정 리스크 식별, 영향도 평가, 대응 전략 |
| 의사소통 계획 | 회의 주기(일일 스탠드업, 주간 리뷰), 보고 체계 |
| ISO 연계: Safety Plan | 안전 활동 일정, 안전 관리자 지정, 확인 리뷰(Confirmation Review) 계획 |

MAN.5 — 리스크 관리 (Risk Management)

산출물: 리스크 관리 계획서 / 리스크 레지스터

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 2 Clause 6 연계

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 식별 | 기술 리스크(센서 정확도, CAN 지연), 일정 리스크, 인력 리스크 목록 |
| 리스크 분석 | 발생 확률 × 영향도 매트릭스, 우선순위 결정 |
| 완화 전략 | 각 리스크에 대한 회피/전가/완화/수용 전략 |
| 모니터링 | 리스크 상태 추적 주기, 트리거 조건, 에스컬레이션 기준 |
| ISO 연계 | 안전 관련 리스크는 Safety Plan의 안전 활동과 연결 |

MAN.6 — 측정 (Measurement)

산출물: 측정 계획서 / 측정 결과 보고서

ISO 26262 연계: -

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 측정 목표 | 프로젝트 품질/진도 파악을 위한 측정 목표 정의 |
| 측정 항목(Metrics) | 요구사항 커버리지율, 결함 밀도, 테스트 통과율, 코드 커버리지(MC/DC), 일정 준수율 |
| 수집 방법 | 각 메트릭의 수집 시점, 도구, 담당자 |
| 분석/보고 | 주간 대시보드, 이상치 대응 절차 |

Part 2: 시스템 프로세스 (SYS)

SYS.1 — 요구사항 도출 (Requirements Elicitation)

산출물: 이해관계자 요구사항 명세서 (Stakeholder Requirements Specification)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 3 — Item Definition

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 이해관계자 식별 | OEM, 운전자, 법규 기관, 안전 인증 기관 등 |
| 요구 수집 | 고객 요구, 법규(UN R79 ACSF 등), 경쟁 벤치마크, 사용 시나리오 |
| 운영 환경 | 고속도로/시내, 속도 범위(0~180km/h), 기상 조건, 도로 곡률 |
| 인터페이스 요구 | 차량 버스(CAN/CAN-FD), 센서 입력(레이더, 카메라), HMI 출력 |
| 제약 조건 | 타깃 ECU(MPC5605B 등), AUTOSAR 버전, 개발 도구 제약 |
| ISO 연계: Item Definition | 시스템 경계, 기능 설명, 운영 조건, 다른 시스템과의 상호작용 |
| ISO 연계: HARA 입력 | 기능 오동작 시나리오 도출 (예: ACC 미감속, 의도치 않은 가속) |

SYS.2 — 시스템 요구사항 분석 (System Requirements Analysis)

산출물: 시스템 요구사항 명세서 (System Requirements Specification, SyRS)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 3 — Functional Safety Concept / Technical Safety Concept

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 기능 요구사항 | 차간거리 제어, 속도 설정/변경, 정지/출발(Stop&Go), 차선 변경 대응, 컷인 대응 |
| 성능 요구사항 | 제어 응답시간 ≤ Xms, 감속도 범위, 최소 차간거리, 제어 정확도 |
| 안전 요구사항 (FSR) | Safety Goal에서 분해된 기능 안전 요구사항, ASIL 등급 태깅 |
| 인터페이스 요구사항 | CAN 메시지 ID/주기/DLC, 센서 데이터 포맷, 액추에이터 명령 포맷 |
| 비기능 요구사항 | 진단(DTC), 전원 모드 대응, EMC 내성, 온도 범위 |
| 요구사항 속성 | 각 요구사항에 ID, 우선순위, ASIL, 검증 방법(T/A/I/R), 추적성 태그 |
| ISO 연계: HARA | Hazard Analysis & Risk Assessment — Severity/Exposure/Controllability → ASIL 도출 |
| ISO 연계: Safety Goals | 최상위 안전 목표 (예: 'ACC는 충돌 위험 시 Xms 내 감속 개시 [ASIL C]') |
| ISO 연계: FSC | 안전 목표를 기능적 안전 요구사항으로 분해, 안전 메커니즘 정의 |

SYS.3 — 시스템 아키텍처 설계 (System Architectural Design)

산출물: 시스템 아키텍처 설계서 (System Architecture Design Document)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 4 — Technical Safety Concept

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 시스템 블록 다이어그램 | 센서(레이더/카메라) → ECU → 액추에이터(ESC/EMS) 구성도 |
| HW/SW 분할 | 각 기능의 HW/SW 할당 (예: 신호처리=SW, 전원감시=HW) |
| 통신 설계 | CAN 통신 매트릭스, 메시지 정의서, 통신 주기, 버스 로드 분석 |
| 안전 아키텍처 | 리던던시 구조, 안전 메커니즘 배치(워치독, 전압 모니터, CRC 체크) |
| Degradation 전략 | 고장 시 동작 모드 (Full → Degraded → Off), 전환 조건 |
| ISO 연계: TSC | Technical Safety Concept — 안전 요구사항의 HW/SW 할당, ASIL decomposition 근거 |
| ISO 연계: DFA(Part 9) | 종속 고장 분석 — 공통 원인 고장(CCF), 단일 고장점(SPF) 식별 |

SYS.4 — 시스템 통합 테스트 (System Integration Test)

산출물: 시스템 통합 테스트 계획서 / 테스트 케이스 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 4 Clause 7

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 전략 | HIL 기반 테스트, 실차 연동 범위, 테스트 환경 구성 |
| 테스트 케이스 | HW-SW 인터페이스 검증, CAN 통신 정합성, 센서 데이터 흐름, 타이밍 검증 |
| 안전 메커니즘 테스트 | 워치독 트리거, 폴트 주입(센서 단선/단락, CAN 버스오프), Degradation 전환 |
| 추적성 | 시스템 아키텍처 요소 → 통합 테스트 케이스 매핑 |
| Pass/Fail 기준 | 각 테스트의 합격 판정 기준, 결함 분류(Critical/Major/Minor) |
| 테스트 결과 | 실행 결과, 결함 목록, 재테스트 이력 |

SYS.5 — 시스템 자격 테스트 (System Qualification Test)

산출물: 시스템 자격 테스트 계획서 / 테스트 케이스 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 4 Clause 8

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 전략 | 요구사항 기반 블랙박스 테스트, 실차/HIL 환경 |
| 테스트 케이스 | SyRS의 모든 요구사항 대비 테스트, 경계값/이상상황 시나리오 |
| 안전 검증 | Safety Goal 달성 여부 확인, ASIL별 테스트 커버리지 |
| 요구사항 추적 매트릭스 | SyRS 요구사항 ID → 테스트 케이스 ID → 결과, 100% 커버리지 확인 |
| 합격 판정 | 전체 Pass/Fail 판정, 잔여 결함에 대한 영향 분석 |

Part 3: 소프트웨어 엔지니어링 프로세스 (SWE)

SWE.1 — SW 요구사항 분석 (SW Requirements Analysis)

산출물: SW 요구사항 명세서 (Software Requirements Specification, SwRS)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 6

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 기능 요구사항 | 레이더 신호 처리, 타깃 객체 추적, 차간거리/TTC 계산, PID/MPC 제어 로직, HMI 상태 표시 |
| 안전 SW 요구사항 | 시스템 안전 요구사항에서 SW로 할당된 항목, ASIL 태깅, 안전 메커니즘(워치독 킥, RAM 테스트, 프로그램 플로우 모니터링) |
| 타이밍 요구사항 | 태스크 주기(10ms/20ms/100ms), WCET 예산, 인터럽트 레이턴시 |
| 인터페이스 요구사항 | CAN RX/TX 메시지 목록, DIO/ADC 채널 매핑, AUTOSAR RTE 포트 정의 |
| 비기능 요구사항 | 코딩 표준(MISRA-C:2012), 메모리 사용 제한, 스택 사이즈 |
| 요구사항 속성 | ID, ASIL, 검증 방법(T/A/I/R), 양방향 추적성(SyRS ↔ SwRS) |

SWE.2 — SW 아키텍처 설계 (SW Architectural Design)

산출물: SW 아키텍처 설계서 (Software Architecture Design Document)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 7

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| SW 컴포넌트 구조 | AUTOSAR SWC 구성 — Sensing SWC, Fusion SWC, Control SWC, Actuation SWC, Diagnostics SWC |
| 정적 구조 | 컴포넌트 다이어그램, 의존성 관계, AUTOSAR 레이어(ASW/RTE/BSW) 매핑 |
| 동적 구조 | 태스크 구성(Task_10ms, Task_20ms 등), 스케줄링 정책, 인터럽트 핸들러 할당 |
| 데이터 흐름 | 센서 Raw → 필터링 → 퓨전 → 제어 → 액추에이션 파이프라인 |
| 안전 분석 | SW-FMEA, DFA(공통 원인 분석), Freedom from Interference(FFI) 근거 — 메모리 파티셔닝, 타이밍 보호 |
| 리소스 소비 예산 | ROM/RAM 할당, CPU 로드 예산, 스택 사이즈 할당 |
| ISO 연계 | ASIL decomposition이 적용된 경우 각 컴포넌트의 ASIL 등급 명시 |

SWE.3 — SW 상세 설계 및 구현 (SW Detailed Design)

산출물: SW 상세 설계서 (Software Detailed Design Document)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 8~9

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 컴포넌트 내부 설계 | 각 SWC의 내부 함수 구조, 호출 관계 |
| 상태 머신 | ACC 상태 전이도 (Off → Standby → Active → Override → Fault), 전이 조건/액션 |
| 알고리즘 상세 | PID 제어 수식, 타깃 선정 로직, 필터 파라미터, 룩업 테이블 |
| 자료 구조 | 주요 구조체/변수 정의, 데이터 타입, 범위, 초기값 |
| 에러 핸들링 | 각 함수의 에러 반환 코드, 디폴트 값, 안전 상태 진입 조건 |
| 코딩 가이드라인 | MISRA-C:2012 준수 계획, 정적 분석 도구(Polyspace, QAC), 위반 처리 절차 |
| ISO 연계 | 안전 관련 함수에 대한 방어적 프로그래밍 적용 근거 |

SWE.4 — SW 단위 검증 (SW Unit Verification)

산출물: 단위 테스트 계획서 / 테스트 케이스 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 10

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 전략 | 화이트박스 + 블랙박스, 정적 분석(MISRA 체커) + 동적 테스트 |
| 테스트 케이스 | 각 함수별 정상/경계/이상 입력, 요구사항 기반 + 구조 기반 |
| 커버리지 기준 | ASIL A: Statement, ASIL B: Branch, ASIL C/D: MC/DC — 목표 커버리지율 명시 |
| 테스트 환경 | 단위 테스트 프레임워크(GoogleTest, Unity 등), 스텁/모크 전략 |
| 추적성 | SwRS 요구사항 → 상세 설계 → 단위 테스트 케이스 |
| 결과/리포트 | Pass/Fail 집계, 커버리지 리포트, 미달 항목 분석 |

SWE.5 — SW 통합 테스트 (SW Integration Test)

산출물: SW 통합 테스트 계획서 / 테스트 케이스 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 11

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 통합 전략 | 점진적 통합 순서 (Bottom-up: BSW → RTE → ASW) |
| 테스트 케이스 | SWC 간 인터페이스 검증, RTE 통신, 태스크 간 데이터 전달, 타이밍 검증 |
| 안전 통합 테스트 | FFI 검증(메모리 침범 없음), 안전 메커니즘 동작 확인 |
| 추적성 | SW 아키텍처 인터페이스 → 통합 테스트 케이스 |
| 테스트 환경 | SIL/PIL 환경, 타깃 보드 환경 명시 |
| 결과 | 인터페이스 결함 목록, 재테스트 이력 |

SWE.6 — SW 자격 테스트 (SW Qualification Test)

산출물: SW 자격 테스트 계획서 / 테스트 케이스 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 6 Clause 12

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 전략 | SwRS 기반 블랙박스 테스트, 타깃 환경에서 실행 |
| 테스트 케이스 | 모든 SwRS 요구사항 대비 테스트, 로버스트니스 테스트(잘못된 입력, 자원 부족) |
| 요구사항 추적 매트릭스 | SwRS 요구사항 ID → 테스트 케이스 ID → 결과, 100% 커버리지 |
| 안전 테스트 | 안전 SW 요구사항에 대한 검증 결과, ASIL별 테스트 방법 충족 확인 |
| 합격 판정 | 전체 합격/불합격, 잔여 결함 영향 분석 |

Part 4: 하드웨어 엔지니어링 프로세스 (HW)

HW.1 — HW 요구사항 분석

산출물: HW 요구사항 명세서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 5 Clause 6

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 기능 요구사항 | MCU 사양(MPC5605B: 클럭, 메모리, 페리페럴), 전원 회로, CAN 트랜시버, 외부 워치독 |
| 성능 요구사항 | 동작 온도 범위, 전원 전압 범위, EMC 등급, 진동/충격 내성 |
| 안전 HW 요구사항 | HW 안전 메커니즘(전압 모니터, 클럭 모니터, 외부 워치독), ASIL 태깅 |
| HW 안전 메트릭 목표 | SPFM(Single Point Fault Metric), LFM(Latent Fault Metric) 목표값 |
| 추적성 | SyRS HW 할당 요구사항 → HW 요구사항 |

HW.2 — HW 설계

산출물: HW 설계서 (회로도, BOM, 아트워크)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 5 Clause 7

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 회로도 | 전원부, MCU 주변회로, CAN 인터페이스, 센서 커넥터, 디버그 포트 |
| BOM | 부품 목록, AEC-Q100/Q200 인증 여부, ASIL 적합 등급 |
| PCB 레이아웃 | 아트워크 설계 규칙, EMC 고려사항, 열 관리 |
| 안전 분석 | HW FMEA — 각 부품 고장 모드, 영향, 안전 메커니즘 대응 |
| HW 안전 메트릭 계산 | FIT Rate 기반 SPFM/LFM 계산, PMHF(Probabilistic Metric for HW Failure) |
| ISO 연계 | Part 5 Annex 기반 고장률 데이터 소스 명시(SN29500, IEC 62380 등) |

HW.3 — HW 검증

산출물: HW 검증 계획서 / 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 5 Clause 10

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 검증 항목 | 전원 시퀀스, 클럭 정확도, CAN 통신 파형, GPIO 레벨, 워치독 동작 |
| 환경 시험 | 고온/저온/습도/진동 시험 계획, 판정 기준 |
| 안전 메커니즘 검증 | 전압 모니터 트립 포인트, 워치독 타임아웃, 고장 주입 테스트 |
| 추적성 | HW 요구사항 → 검증 항목 |
| 결과 | 측정 데이터, Pass/Fail, 시정 조치 |

HW.4 — HW 통합 테스트

산출물: HW 통합 테스트 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 5

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 통합 항목 | MCU-메모리, MCU-CAN 트랜시버, 전원-MCU, 센서 커넥터-ADC |
| 인터페이스 검증 | 핀 레벨 신호 확인, 타이밍 마진, 노이즈 마진 |
| 보드 레벨 기능 시험 | 부트 시퀀스, 기본 I/O 동작, 통신 루프백 |
| 추적성 | HW 설계 → 통합 테스트 |
| 결과 | 측정 파형, 결함 목록 |

Part 5: 지원 프로세스 (SUP)

SUP.1 — 품질 보증 (Quality Assurance)

산출물: 품질 보증 계획서 / QA 체크리스트 / 감사 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 2 Clause 6 (Confirmation Reviews)

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| QA 계획 | 품질 목표, 감사/리뷰 일정, 프로세스 준수 확인 방법 |
| 프로세스 감사 | 각 단계별 프로세스 준수 여부 체크리스트 (입력물/출력물/추적성 확인) |
| 산출물 리뷰 | 문서 리뷰 기준, 리뷰 참가자, 리뷰 기록 양식 |
| 시정 조치 | 부적합 사항 발견 시 시정 요청서(CAR) 프로세스 |
| ISO 연계: Confirmation Review | 안전 작업 산출물에 대한 독립 확인 리뷰 계획 |

SUP.8 — 형상 관리 (Configuration Management)

산출물: 형상 관리 계획서 (Configuration Management Plan)

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 8 Clause 7

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 형상 항목 식별 | 관리 대상 목록 — 문서, 소스코드, 모델, 바이너리, 테스트 스크립트, 도구 설정 |
| 버전 관리 | Git 브랜치 전략(main/develop/feature), 태깅 규칙, 커밋 메시지 규약 |
| 베이스라인 관리 | 마일스톤별 베이스라인 설정 시점, 릴리즈 노트 작성 규칙 |
| 변경 통제 | 변경 요청(CR) 프로세스, 승인 절차, 영향 분석 |
| 도구 | Git, DOORS/Polarion(요구사항), 빌드 서버(Jenkins 등) |
| ISO 연계 | 안전 관련 형상 항목에 대한 추가 통제 규칙 |

SUP.9 — 문제 해결 관리 (Problem Resolution Management)

산출물: 문제 해결 절차서 / 이슈 트래커

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 8 Clause 8

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 문제 식별 | 이슈/결함 등록 절차, 분류 기준(Severity, Priority) |
| 분석 | 근본 원인 분석(RCA) 방법 |
| 해결 | 시정 조치, 검증, 종료 기준 |
| 추적 | 이슈 상태 관리(Open→In Progress→Resolved→Closed), 에스컬레이션 기준 |
| 도구 | 이슈 트래커(Jira, Redmine 등) |
| ISO 연계 | 안전 관련 이슈에 대한 별도 우선순위 지정 및 영향 분석 |

SUP.10 — 변경 요청 관리 (Change Request Management)

산출물: 변경 관리 절차서 / CR 기록

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 8 Clause 7

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 변경 요청 절차 | CR 양식, 제출 경로, 검토 위원회(CCB) 구성 |
| 영향 분석 | 변경이 요구사항/설계/테스트/안전에 미치는 영향 분석 절차 |
| 승인 | CCB 승인 기준, 긴급 변경 처리 절차 |
| 실행/검증 | 변경 구현 후 재검증 범위 결정, 리그레션 테스트 |
| 이력 관리 | 변경 이력 추적, 베이스라인 갱신 |
| ISO 연계 | ASIL 할당 항목 변경 시 안전 영향 분석 필수 |

Part 6: 밸리데이션 프로세스 (VAL)

VAL.1 — 밸리데이션 (Validation)

산출물: 밸리데이션 계획서 / 밸리데이션 결과 보고서

ISO 26262 연계: ISO 26262 Part 4 Clause 9 (Safety Validation)

| 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 밸리데이션 전략 | 실차 주행 테스트, 시뮬레이션(CarMaker, CARLA 등), 사용자 시나리오 기반 평가 |
| 이해관계자 요구 대비 확인 | SYS.1 이해관계자 요구사항 → 밸리데이션 케이스 매핑 |
| 테스트 시나리오 | Euro NCAP AEB/ACC 시나리오, 실도로 시나리오(고속도로 합류, 컷인, 정지차량) |
| 합격 기준 | 각 시나리오별 정량적 합격 기준(감속도, 반응시간, 차간거리 유지) |
| 안전 밸리데이션 | Safety Goal 달성 확인, 잔여 리스크 평가, ALARP(As Low As Reasonably Practicable) 논증 |
| 결과/판정 | 전체 밸리데이션 합격/불합격 판정, 잔여 이슈 목록 |

Part 7: ISO 26262 안전 수명주기 문서

아래 문서들은 ASPICE 프로세스와 별도로, ISO 26262가 독자적으로 요구하는 안전 수명주기 산출물입니다. 각 ASPICE 프로세스 산출물에 '안전' 관점이 통합되지만, 아래 문서는 별도로 관리해야 합니다.

| 문서명 | ISO 26262 파트 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| Safety Plan (안전 계획서) | Part 2 | 안전 활동 전체 일정, 안전 관리자/역할, 마일스톤, 확인 리뷰 계획, 도구 자격(TCL) 계획 |
| HARA 보고서 | Part 3 | 위험 분석 워크시트 — 기능 오동작 시나리오, S/E/C 평가, ASIL 등급 결과 |
| Safety Goals | Part 3 | 최상위 안전 목표 목록, 각 목표의 ASIL 등급, Safe State 정의 |
| Functional Safety Concept | Part 3 | Safety Goal → 기능 안전 요구사항 분해, 안전 메커니즘 정의, 할당 |
| Technical Safety Concept | Part 4 | FSR → 기술 안전 요구사항, HW/SW 할당, ASIL decomposition |
| Safety Analysis (FMEA/FTA/DFA) | Part 4,5,9 | 시스템/HW/SW 각 레벨 안전 분석, 고장 모드, 커버리지 평가 |
| Safety Case (안전 논증) | Part 2 | 모든 안전 활동 증거 종합 — Safety Goal 달성 논증, 잔여 리스크 수용 근거 |
| Safety Validation Report | Part 4 | 안전 목표 달성 확인 결과, 잔여 리스크 |
| Confirmation Review Records | Part 2 | 독립 리뷰어의 안전 작업 산출물 확인 기록 |
| 도구 자격(Tool Qualification) | Part 8 | 사용 도구의 TCL(Tool Confidence Level) 평가, 자격 활동 결과 |

부록: 추적성(Traceability) 체인

ASPICE와 ISO 26262 모두 양방향 추적성을 요구합니다. 아래는 전체 추적 체인입니다.

| From (상위) | To (하위) | 검증 시점 |
| --- | --- | --- |
| 이해관계자 요구 (SYS.1) | 시스템 요구사항 (SYS.2) | SYS.5 시스템 자격 테스트 |
| 시스템 요구사항 (SYS.2) | 시스템 아키텍처 (SYS.3) | SYS.4 시스템 통합 테스트 |
| 시스템 요구사항 (SYS.2) | SW 요구사항 (SWE.1) | SWE.6 SW 자격 테스트 |
| 시스템 요구사항 (SYS.2) | HW 요구사항 (HW.1) | HW.3 HW 검증 |
| SW 요구사항 (SWE.1) | SW 아키텍처 (SWE.2) | SWE.5 SW 통합 테스트 |
| SW 아키텍처 (SWE.2) | SW 상세 설계 (SWE.3) | SWE.4 SW 단위 검증 |
| Safety Goal | FSC → TSC → SW/HW 안전 요구사항 | Safety Validation |
| 이해관계자 요구 (SYS.1) | 밸리데이션 (VAL.1) | 밸리데이션 결과 보고서 |

부록: 4인 팀 역할 분배 제안

소규모 팀에서 ASPICE + ISO 26262를 동시 수행할 때의 역할 분배 예시입니다. 한 사람이 여러 역할을 겸하되, ISO 26262의 독립성 요구(확인 리뷰어 ≠ 작성자)는 반드시 준수해야 합니다.

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 엔지니어 / PM | A | SYS.1~3, MAN.3/5/6, Safety Plan, HARA, 프로젝트 관리 |
| SW 엔지니어 | B | SWE.1~6, AUTOSAR 설정, 코딩, 단위/통합 테스트 |
| HW 엔지니어 | C | HW.1~4, 회로 설계, 보드 브링업, HW FMEA |
| 품질/안전 엔지니어 | D | SUP.1/8/9/10, VAL.1, Safety Case, Confirmation Review, QA 감사 |

※ D(품질/안전)가 A, B, C의 산출물에 대해 Confirmation Review를 수행합니다. 이는 ISO 26262의 독립성 요구사항을 최소한으로 충족하는 구조입니다.